Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет по лабораторной работе № 2 по информатике

Синтез помехоустойчивого кода

Вариант 9

Выполнил:

Недовба Д. А.

Группа P3109

Проверила:

Малышева Т. А.

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

Оглавление	2

Задание	2

Основные этапы вычисления	3

Схема декодирования (7;4)	3

7 символьные сообщения	3

15 символьное сообщение	5

Схема декодирования (15;11)	5

Вычисление минимального количества проверочных разрядов и коэффициента избыточности	6

Учетная запись	6

Вывод	7

Список литературы	7

Задание

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 15-символьного кода.

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности

- Дополнительное задание №1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Сделать себе учётную запись на https://gitlab.se.ifmo.ru/.

- Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

Основные этапы вычисления

Код Хэмминга — это метод обнаружения и исправления ошибок при передаче данных, созданный Ричардом Хэммингом (см. Рисунок 1. Richard Hamming) в 1950 году.

Рисунок 1. Richard Hamming

Схема декодирования (7;4) (см Рисунок 2 и Рисунок 3)

Рисунок 2. Схема декодирования (7;4)

Рисунок 3. Схема декодирования (7;4)

7 символьные сообщения

- 1000001

| R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕  0 ⊕ 1 = 1

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

S = (s3,s2,s1)2 = 1102  = 6 => ошибка в i3

| позиция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | S1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | S2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | S3 |

Правильное сообщение: 0011

- 0001011

| R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕  1 ⊕ 1 = 0

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

S = (s3,s2,s1)2 = 1012  = 5 => ошибка в i2

| позиция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | S1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | S2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | S3 |

Правильное сообщение: 0111

- 1011100

| R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕  0 ⊕ 0 = 1

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

S = (s3,s2,s1)2 = 0112  = 3 => ошибка в i1

| позиция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | S1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | S2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | S3 |

Правильное сообщение: 0100

- 0100110

| R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕  1 ⊕ 0 = 0

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

S = (s3,s2,s1)2 = 0012  = 1 => ошибка в r1

| позиция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | S1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | S2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | S3 |

Правильное сообщение: 0110

15 символьное сообщение

| R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 | R4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 ⊕ i5 ⊕ i7 ⊕ i9 ⊕ i11 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

s4 = r4 ⊕ i5 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

S = (s4,s3,s2,s1)2 = 01112  = 7 => ошибка в i4

| позиция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 | R4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | S1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X | S2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | S3 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | S4 |

Правильное сообщение: 1001010000

Схема декодирования (15;11) (см Рисунок 4 и Рисунок 5)

Рисунок 4. Схема декодирования (15;11)

Рисунок 5. Схема декодирования (15;11)

Вычисление минимального количества проверочных разрядов и коэффициента избыточности

(22+44+66+88+10)*4 = 920

2r ≥ k + r + 1

2r ≥ 920 + r + 1 = 921 + r

r ≥ 10 – минимальное кол-во проверочных разрядов

коэффициент избыточности = rk+r = 10920+10=10930=0,0107526

Ответ: r = 10, коэффициент избыточности ≈ 0,0107526

Учетная запись

Создана

Программа на Python

def f(inpt : str):
    r1,r2,i1,r3,i2,i3,i4 = map(int,list(inpt))
    lst = list(inpt)
    s1 = r1 ^ i1 ^ i2 ^ i4
    s2 = r2 ^ i1 ^ i3 ^ i4
    s3 = r3 ^ i2 ^ i3 ^ i4
    S = s3 * 100 + s2 * 10 + s1
    # print(int(str(S),2)-1)
    bit_err = int(str(S),2)
    ans = ""
    t = 0
    if bit_err == 0:
        return lst[2]+lst[4]+lst[5]+lst[6],"отсутствует"
    for i in [2,4,5,6]:
        if i != int(str(S),2)-1:
            ans += inpt[i]
        else:
            if inpt[i] == "0": ad = "1"
            elif inpt[i] == "1": ad = "0"
            ans += ad
            lst[i] = ad + " ERR"
            t = 1

    return ans,bit_err
try:
    i = input()
    print(f(i)[0])
    print("Ошибка в бите", f(i)[1])
except Exception:
    print("something went wrong :9")

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил принципы представления декодирования различных сообщений кодом Хэмминга. Также я научился определять минимальное количество необходимых проверочных разрядов.

Список литературы

- Richard W. Hamming. The Art of Doing Science and Engineering. 2005. Taylor & Francis e-Library – с.216

- Коды и устройства помехоустойчивого кодирования информации / сост. Королев А. И. – мн.: , 2002. – с.202

- https://habrastorage.org/files/a7c/b70/1f8/a7cb701f8bb141f594962c69af84b46a.png